■ 連携アプリケーションを利用して電カル等から電子カルテ情報共有サービスを利用する方 ■
動作確認時のチェックリスト

1.00版

動作確認時のチェックの流れを説明します。

確認事項1から順にチェックし、完了にチェックがついたら確認終了です。

【資格確認端末対処】もしくは【電カル等対処】になりましたら、対処の上確認事項1に戻り確認してください。

セットアップ完了後、動作確認時に以下のチェックリストを確認してください。

（確認日: 　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

|  | 連携アプリケーションを使った電子カルテ情報共有サービスの利用ができるか |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項1 | 【確認すること】 電カル等からの電子カルテ情報共有サービス向け要求に対して情報の結果が取り込まれていること。 - 正常に電子カルテ情報共有サービス情報が取得できるデータで確認してください。 |  |
|  | 完了です。 | 確認事項２に進んでください。 |

|  | 電子カルテ情報共有サービス向け結果フォルダに「.err」拡張子のファイルが出力されているか |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項2 | 【確認すること】 電カル等が電子カルテ情報共有サービス向け結果ファイルの取得先（フォルダ）に「.err」拡張子のファイルが出力されていること。 【確認手順】 ① 資格確認端末のC:\ProgramData\OQS\OQSComApp\config\UserDefinition.property ファイルを開きます。 ② 項目名：ClinicalInfoSharingResponseDataDirの設定値を確認し、記載パスのフォルダ（資格確認端末内）に「.err」拡張子のファイルが出力されているか確認します。 |  |
|  | オンライン資格確認等システムとの接続に失敗しています。 「.err」拡張子のファイルを表示し、中に記載されているエラーコードをもとに、外部インターフェイス仕様書の「別紙6-1_処理結果コード」を確認し、対処を実施ください。 対処完了後、確認事項1を再度実施ください。 | 確認事項３に進んでください。 |

|  | 電子カルテ情報共有サービス向け結果フォルダに結果ファイルが出力されているか |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項３ | 【確認すること】 電カル等が電子カルテ情報共有サービス向け結果ファイルの取得先（フォルダ）に CISsi～resから始まる結果ファイルが出力されていること。 【確認手順】 ① 資格確認端末のC:\ProgramData\OQS\OQSComApp\config\UserDefinition.property ファイルを開きます。 ② 項目名：ClinicalInfoSharingResponseDataDirの設定値を確認し、記載パスのフォルダ（資格 確認端末内）に、CISsi～resから始まる結果ファイルが出力されているか確認します。 |  |
|  | 確認事項４に進んでください。 | 確認事項７に進んでください。 |

|  | 電子カルテ情報共有サービス向け結果ファイルの取得先が正しいか |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項４ | 【確認すること】 電カル等が電子カルテ情報共有サービス向け結果ファイルの取得先（フォルダ）と連携アプリケーション指定のフォルダと一致していること。 【確認手順】 ① 資格確認端末のC:\ProgramData\OQS\OQSComApp\config\UserDefinition.property ファイルを開きます。 ② 項目名：ClinicalInfoSharingResponseDataDir の設定値を確認します。 ③ 電カル等の電子カルテ情報共有サービス向け結果ファイルの取得先が一致しているか確認します。 |  |
|  | 電カル等の設定が誤っております。 電カル等の設定を再度見直してください。 対処完了後、確認事項1を再度実施ください。 | 確認事項5に進んでください。 |

|  | ClinicalInfoSharingResponseDataDirに記載しているフォルダへのアクセスができるか |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項5 | 【確認すること】 電カル等が動作する端末から、電子カルテ情報共有サービス向け結果ファイルの取得先（フォルダ）にアクセスできること。 【確認手順】 ① 資格確認端末のC:\ProgramData\OQS\OQSComApp\config\UserDefinition.property ファイルを開きます。 ② 項目名：ClinicalInfoSharingResponseDataDirの設定値を確認します。 ③ 電カル等が動作する端末から、記載パスのフォルダ（資格確認端末内）にアクセスできることを確認します。 |  |
|  | 共有フォルダの設定に誤りがあります。 「連携アプリケーション導入手順書」の「3.2 共有フォルダの設定」を確認いただき、 ClinicalInfoSharingResponseDataDirに記載しているフォルダの共有設定を再度見直してください。 対処完了後、確認事項1を再度実施ください。 | 確認事項6に進んでください。 |

|  | 電子カルテ情報共有サービス向け結果ファイルを削除できるか |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項6 | 【確認すること】 電カル等が動作する端末から、電子カルテ情報共有サービス向け結果ファイルの取得先（フォルダ）にアクセスし、結果ファイルが削除できること。 【確認手順】 ① 資格確認端末のC:\ProgramData\OQS\OQSComApp\config\UserDefinition.property ファイルを開きます。 ② 項目名：ClinicalInfoSharingResponseDataDirの設定値を確認します。 ③ 記載パスのフォルダ（資格確認端末内）に出力される結果ファイルが削除できることを確認します。 |  |
|  | 結果ファイルに必要な権限が付与できておりません。 「医療機関等向けセットアップ手順書_別紙トラブルシューティング」の「補9」を確認してください。 実施後、確認事項1を再度実施ください。 | 電カル等の結果データ取得の処理が実行されていない可能性があります。 例) 結果データの取得処理が1時間に1回になっており、取得処理が動いていない。 対処完了後、確認事項1を再度実施ください。 |

|  | 電子カルテ情報共有サービス向け要求ファイルが出力されているか |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項７ | 【確認すること】 電カル等が電子カルテ情報共有サービス向け要求ファイルの出力先（フォルダ）に CISsi～reqから始まる要求ファイルが出力されていること。 【確認手段】 ① 資格確認端末のC:\ProgramData\OQS\OQSComApp\config\UserDefinition.property ファイルを開きます。 ② 項目名：ClinicalInfoSharingRequestDataDirの設定値を確認し、記載パスのフォルダ（資格確認端末内）にCISsi～reqから始まる要求ファイルが出力されているか確認します。 |  |
|  | 連携アプリが正しく動作しておりません。 「医療機関等向けセットアップ手順書_別紙トラブルシューティング」の「補１６」を確認してください。 実施後、確認事項1を再度実施ください。 | 確認事項８に進んでください。 |

|  | 電子カルテ情報共有サービス向け要求ファイルの出力先が正しいか |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項８ | 【確認すること】 電カル等が電子カルテ情報共有サービス向け要求ファイルの出力先（フォルダ）と連携アプリケーション指定のフォルダと一致していること。 【確認手順】 ① 資格確認端末のC:\ProgramData\OQS\OQSComApp\config\UserDefinition.property ファイルを開きます。 ② 項目名：ClinicalInfoSharingRequestDataDirの設定値を確認します。 ③ 電カル等の電子カルテ情報共有サービス向け要求ファイルの出力先が一致しているか確認します。 |  |
|  | 電カル等の設定が誤っています。 電カル等の設定を再度見直してください。 実施後、確認事項1を再度実施ください。 | 確認事項9に進んでください。 |

|  | ClinicalInfoSharingRequestDataDirに記載しているフォルダへのアクセスができる |  |
| --- | --- | --- |
| 確認事項9 | 【確認すること】 電カル等が動作する端末から、電子カルテ情報共有サービス向け要求ファイルの出力先（フォルダ）にアクセスできること。 【確認手順】 ① 資格確認端末のC:\ProgramData\OQS\OQSComApp\config\UserDefinition.property ファイルを開きます。 ② 項目名：ClinicalInfoSharingRequestDataDirの設定値を確認します。 ③ 電カル等が動作する端末から、電子カルテ情報共有サービス向け要求ファイルの出力先（フォルダ）に アクセスできることを確認します。 |  |
|  | 共有フォルダの設定に誤りがあります。 「連携アプリケーション導入手順書」の「3.2 共有フォルダの設定」を確認いただき、 ClinicalInfoSharingRequestDataDirに記載しているフォルダの共有設定を再度見直してください。 対処完了後、確認事項1を再度実施ください。 | 電カル等の要求ファイル出力処理が実行されていない可能性があります。 例) テストモードのため要求データの出力処理が無効になっており出力できない。 対処完了後、確認事項1を再度実施ください。 |

確認事項1から繰り返し確認を実行しても、同一箇所でエラーとなり解決しない場合は、下記の内容をご確認いただき、お問い合わせください。

お問い合わせ前に以下をご確認ください。

□　繰り替えし確認の際に、ClinicalInfoSharingRequestDataDir、ClinicalInfoSharingResponseDataDirに記載されているフォルダ内に、古いテスト結果を残したまま確認していないか（再確認する際は古いテスト結果は削除してから確認してください）

□　オンライン資格確認等システムにてシステム障害が発生していないか医療機関等ポータルで確認したか

□　要求ファイル、結果ファイルの拡張子（pdf、xml）の指定に誤りはないか

| 【医療機関等ONSに問い合わせを行うもの】 | 【電カル等ベンダーに問い合わせを行うもの】 |
| --- | --- |
| ・エラー発生箇所 - 確認事項２ - 確認事項５ - 確認事項６：結果ファイルが削除できない - 確認事項７ - 確認事項９：電カル等からアクセスできない | ・エラー発生箇所 - 確認事項４ - 確認事項６：結果ファイルが削除できる - 確認事項８ - 確認事項９：電カル等からアクセスできる |